# Aufgabenstellung

Gemäß den Fertigungsunterlagen ist der 7 Phasenblinker zu bestücken, löten und in Betrieb zu nehmen. An der funktionierenden Schaltung sind die im Kapitel 6 (Messtechnik) angeführten Messungen durchzuführen.

Hinweise zum Aufbau der Schaltung:

- Lochreihen horizontal und vertikal der Leiterplatte kontrollieren; Kontrollpunkt für Zählrichtung setzen!

- Gemäß Plan mit Trennwerkzeug die Unterbrechungen herstellen; anschließend die abstehenden Kupfergrate mit feinem Schleifpapier entfernen.

- Brücken aus blankem Brückendraht mittels Biegelehre oder Spitzzange herstellen und einlöten.

- Widerstände mit Biegelehre oder Spitzzange auf das entsprechende Rastermaß biegen und einlöten.

- Transistoren auf das entsprechende Rastermaß biegen und einlöten.

- Kondensatoren einlöten

- Pin-Sockel einlöten

- Kontrolle auf richtige Bestückung der Bauteile, auf saubere Lötstellen und eventuell vorhandene Kurzschlüsse zwischen den Leiterbahnen

- Mit akustischen Durchgangsprüfer (Multimeter) anhand des Schaltplans alle Verbindungen kontrollieren.

- Beim Netzgerät 9V und die Strombegrenzung auf 100mA einstellen.

- Schaltung anschließen, Funktion testen und Messungen durchführen.

# Schaltplan

# Bestückungsplan

## Ansicht Platine von oben:

## Ansicht Platine gewendet:

# Stückliste

| Pos. | Teil | Stück | Bezeichnung | Lieferant | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1 | Streifenrasterplatine 100x29mm | HTL |  |
| 2 | LED1-7 | 10 | Leuchtdiode 5mm diverse Farben | HTL |  |
| 3 | C1-C7 | 7 | Elko 10µF/16V | HTL |  |
| 4 | R1-R7 | 7 | THT Widerstand 470Ω | HTL |  |
| 5 | R8-R21 | 14 | THT Widerstand 47kΩ | HTL |  |
| 6 | T1-T7 | 7 | BC547C oder BC547B | HTL |  |
| 7 | J1-J7 | 7 | Sockelleiste 2 pol. | HTL |  |
| 8 | - | 1 | Batterieanschluss 9V | HTL |  |

# Schaltungsbeschreibung

Die Transistoren der Schaltung werden durch Bauteiltoleranzen sowie die Unterschiedlichen Spannungen der LEDs dazu angeregt ihren Zustand zu ändern. Dadurch ändert sich die Spannung an den LEDs und sie fangen an zu blinken.

# Messtechnik

- Die Stromaufnahme der Gesamtschaltung ist zu messen! Zeichne die dazugehörige Messschaltung!

Messchaltung:

Messwert Iges: ___________mA

# Beurteilung:

Gesamtpunktezahl 100P

Fertigung:							60P/____

Trennungen			20P/____

Bestückung			20P/____

Lötstellen			20P/____

Inbetriebnahme:							20P/____

Messungen:							20P/____

Gesamtstromaufnahme

Messergebnisse:		10P/____

Messschaltung		10P/____

Punkteabzug:

Fertigung: Je ein Punkt Abzug für falsch gesetzte Trennung oder unzureichende Trennung; Bestückungsfehler; unsauber bestückte Brücken und Bauteile; kalte Lötstelle oder Kurzschluss durch Löten.

Je 0,5 P Abzug für unsaubere Lötstellen.

Inbetriebnahme: volle Punktezahl für selbständige Inbetriebnahme mit einwandfreier Funktion; halbe Punktezahl für Inbetriebnahme mit Hilfestellung des Lehrers; keine Punkte für Inbetriebnahme durch den Lehrer.

Messungen: keine Punkte für falsche Messergebnisse; 2 P Abzug je Fehler in der Dokumentation (falsche Symbole oder Verbindungsfehler in der Messschaltung, falsche Einheiten und Beschriftungen usw.)

Punkteverteilung:

00P	bis	50P		nicht genügend (5)

51P	bis	65P		genügend (4)

66P	bis	78P		befriedigend (3)

79P	bis 	90P		gut (2)

91P	bis	100P		sehr gut (1)

Punktezahl erreicht: ___________					Note: _______